| 工序：外周血PBMC分离 |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞批号 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 试剂 | 名称 |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 批号 |  | 使用数量 |  |
|  | 外周血 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生理盐水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 淋巴细胞分离液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器 设备 | 生物安全柜：XW015 XW022 其他 离 心 机：XW016 XW026 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外周血PBMC分离 | - 样本来源：接收的外周血物料编码_________________。采集时间：24h内；超过24h；入库编码：___________； - 紫外灯照射30min； - 血液总量____mL，分成____个50mL离心管进行处理； - 使用离心机（XW016/XW026）650·g，5 min，升9降9，结束后收集上清，56℃水浴30min，使用离心机（XW016/XW026）3000·g，10 min，取上清-20℃保存。 - 用生理盐水将下层溶液补至50mL； - 铺血：将混匀并稀释的外周血缓慢并小心地加到提前准备好的______mL，____管分离液中。 - 离心机（XW016/XW026）1200·g，25 min，升6降2； - 取离心后的中间白膜层_____mL，加生理盐水定容至50mL，颠倒混匀，离心机（XW016/XW026）930·g，10 min，升9降9； - 弃去上清，细胞合管，生理盐水重悬细胞，定容50mL，混匀后计数_______*108个，离心机（XW016/XW026）720·g，8 min，升9降9； - 弃去上清，生理盐水容50mL，离心机（XW016/XW026）720·g，8 min，升9降9； - 离心结束后消毒离心管，放入生物安全柜中，根据需求进行冻存或细胞培养。 - 对应细胞培养编号为：_________________________；对应细胞冻存编号为：_________________________。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细胞后续培养用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续培养编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清场 | 未使用完试剂是否放入指定位置 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |
|  | 废液是否进行收集处理 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |
|  | 是否清洁、消毒操作间 |  |  |  | 是 否 | 是否清洁、消毒生物安全柜与移液枪 |  |  |  |  | 是 否 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人/日期： |  |  |  | 复核人/日期： |  |  |  |  | 主管/日期： |  |  |